GOND – X Sicherheitstechnik

Bedienungsanweisung für das System DSC PC 1565

Die Zahlenreihe besteht aus 4 Stück Nummern.

Achtung! Bei dem Umprogrammieren der Zahlenreihe ist es verboten, „ * “ oder „ # “ zu

drücken, diese Anweisung ist für PC unverständlich.

Einschaltung:

…………….. Man schliesst die Türen und Fenster, ohne dass sie ziehen. Man verlässt den

geschützten Raum, dann muss das grüne Licht mit der Aufschrift

„ BETRIEBSFÄHIG“ leuchten.

Das System kann nur nach Erscheinen des grünen Lichtes mit dem gültigen

Kode eingeschaltet werden.

Dann leuchtet auch das gelbe Licht mit der Aufschrift „EINGESCHALTET“

oder „SYSTEM“. Danach muss man den Raum innerhalb 40 Sek. verlassen.

Danach schaltet sich das System automatisch ein.

Bei eingeschaltetem System leuchtet das grüne Licht, nach Ablauf der              Verzögerungszeit nicht.

Ausschaltung:

……………..  Nach Öffnen der Eingangstür muss man darauf aufpassen, dass man nicht in

den geschützten Raum tritt, da man sofortigen Alarm auslöst. Von der Öffnung

der Tür an gerechnet ist 20 Sekunden lang ein regelmässiges akustisches Signal

zu hören, während dieser Zeit gibt man die gültige Kodenummer an. Dann

löscht die Aufschrift „EINGESCHALTET“ aus, das zeigt, dass man das

System ausschaltete.

Bei Alarm:

…………….. Man macht eine vorschriftmässige Öffnung. Dann blinken auf der

Bedienungseinheit das Licht von „SYSTEM“ und von der den Alarm

auslösenden Zone.

Wir bitten die Nummer deren zu bemerken, um den den Alarm auslösenden

Grund eingrenzen zu können. Dann drückt man den Knopf „ # “ .

Ausschalten der Zone:

……………    Man drückt den Knopf „ * “, dann den „ 1 “, dann die gültige Kodenummer,

dann die Nummer der auszuschaltenden Zone, wie zB. 01, 02 usw.

Dann leuchtet das Licht neben den ausgeschalteten Zonen. Dann nach Drücken

des Knopfs „ # “ können die anderen Zonen eingeschaltet werden.

(Nach Ausschalten des Systems kommen die ausgeschalteten Zonen in

Grundzustand.)

Umprogrammieren der Hauptkodenummer:

………………………………….. Im ausgeschalteten Zustand des Systems drücken Sie die Knöpfe „ * “ und 5. Geben Sie den alten Hauptkode ein, dann drücken Sie die Nummer 40. Dann programmieren Sie die vierstellige Zahlenreihe ein. Schliesslich treten Sie mit Drücken des Knopfs „ # “ aus dem Kodenummerprogrammieren aus.

Damit wird die neu angegebene Zahlreihe der Hauptkode.

Programmieren von Unterkodenummer:

…………………….. Im ausgeschalteten Zustand des Systems drücken Sie die Knöpfe „ *  “ und 5. Danach geben Sie den vierstelligen Hauptkode ein, (damit gab es die Möglichkeit, mit der laufenden Nummer von 01 bis 32 für 32 Personen Unterkode zu schreiben.) Durch Angeben der gewünschten laufenden Nummer, zB. nach Drücken der Zahlen 01, schreiben Sie ein oder lassen Sie eine vierstellige Unterkodezahlenreihe einschreiben (das kann von 01 bis 32 laut Anspruch fortgesetzt werden). Am Ende des Programmierens treten Sie mit Drücken des Knopfs „ # “ aus der Funktion aus.

Bitte um Krankenwagen:

……………….. Man kann mit Drücken des Knopfs „A“ über Bitte eines Krankenwagens die

Dispatcherzentale benachrichtigen.

Brandsignal:

……………. Mit Drücken des Knopfs „F“ gibt das System ein akustisches abbrechendes

Signal der Sirenen /es ist international das Signal von Feuer/.

Angriffsignal:

…………….. Mit Drücken des Knopfs „ P „ werden die Sirenen betätigt, sie geben

regelmässiges akustisches Signal, Ausschaltung erfolgt mit der gültigen

Zahlenreihe.

Abfragen von Alarm: Es geschieht mit Drücken der Knöpfe „ * “ und 3, die Zone leuchtet, wo

……………………..  der Alarm ausgelöst wurde.

System:

……………..Das gelbe Licht leuchtet, wenn das System alarmierte, es technischen Fehler

gibt oder man eine Zoneausschaltung durchführt.

Abfragen der Fehler: Es Geschieht mit Drücken der Knöpfe „ * “ und 2.

…………………….. Wenn die Zone 1 leuchtet, dann gibt es Akkumulatorfehler.

//             2   //               //            220 V      //

//             3   //               //             Telefonleitung //

//              4   //               //             Kommunikations //

//               5   //               //             Feuerzone //

//                6   //               //             Zonenbeschädigung //

//                 7   //               //             niedrige Batterie //

//                  8   //               //             Systemuhr   //

Auslösen vom Verfolgungssignal:

…………………………… Nach Drücken der Knöpfe „ * “ und „ 4 „ kann man auf der

Bedienungsanlage tagsüber ein diskretes akustisches Signal hören,

wenn es in der Zone Bewegung gibt.

Es schaltet man mit Drücken der Knöpfe „ * “ „ 6 “ und „ # “ aus.

Serviceschlüssel:

………………… Es befindet sich auf der zentralen Einheit, seine Anwendung: falls man das

System mit Kodenschlüssel nicht bedienen kann, werden die Sirenen nach

Umdrehen des Schlüssels still sein.

Man soll die Service baldmöglichst wegen der Reparatur verständigen.

Nennung der Zonen:

……………………. Zone 1.:…………………………………………………………………...

Zone 2.:…………………………………………………………………...

Zone 3.:…………………………………………………………………...

Zone 4.:……………………………………………………………………

Zone 5.:……………………………………………………………………

Zone 6.:……………………………………………………………………

Zone 7.:……………………………………………………………………

Zone 8.:……………………………………………………………………

Alle Mitarbeiter von GOND-X Handels-und Unternehmugsbüro

wünschen eine erfolgreiche Anwendung

Gondi Istvan: 06-20-9578-636                                                 Petö György: 06-20-771-43-86

24-stündiger Dienst: 06-74-465-531

Per Brief oder per Fax oder persönlich:

Gond-X Handels und Unternehmungsbüro 7200 Dombóvár Hunyadi tér 14.