KEZELÉSI ÚTMUTATÓ  DSC  PC 3000 RENDSZERRE

A számsor 4 db számjegyből áll.

Figyelem!             A számsor átprogramozása közben tilos a " * " -ot vagy a " # " -et megnyomni,

…………             ez az utasítás  nem értelmezhető a PC. számára.

Bekapcsolás:

......................       Bezárjuk a nyílászárókat, huzatmentesen. Elhagyjuk a védett teret, ekkor az

" ÜZEMKÉSZ " feliratú zöld fénynek világítania kell.

Csak a zöld fény megjelenése után lehet az érvényes kóddal bekapcsolni

a rendszert.

Ekkor a " BEKAPCSOLVA "  felirat  világit.

Ezt követően 40 mp-en belül el kell hagyni a helyiséget.

Ezek után  önműködően bekapcsolódik a rendszer.

Bekapcsolt rendszernél a zöld fény nem világit , a késleltetési

idő letelte után.

Kikapcsolás:

.....................       A bejárati ajtó megnyitása után ügyeljünk, hogy ne lépjünk a védett térbe,

mert azonnali riasztást váltunk ki. Az ajtó megnyitásától számított 20mp-ig,

egy folyamatos hangjelzés hallható , ez idő alatt megadjuk az érvényes

kódszámot. Ekkor a " BEKAPCSOLVA" felirat  elalszik, ez azt jelzi, hogy

a rendszert kikapcsoltuk.

Riasztás esetén:

..........................  Szabályos nyitást hajtunk végre. Ekkor a kezelőegységen villog  a

" MEMÓRIA " és a riasztást okozó zóna fénye.

Ennek számát kérjük megjegyezni a riasztást kiváltó ok behatárolhatósága

miatt. Ezt követően megnyomjuk a  " # " gombot.

Zóna kiiktatás:

.........................   Megnyomjuk a  " * ", utána az  " 1 " -es gombot,

majd a kiiktatni kívánt zóna számát, pld: 01,02,10,stb.

Ekkor a kiiktatott zónák melletti fény világit. A  " # " megnyomása

után a többi zóna bekapcsolható.

Ha az előző alkalommal kiiktatott zónákat akarjuk előhívni , nyomjuk meg

a " * " utána az " l "-es majd a 99-es gombokat. Ezt követően nyomjuk meg

a  " # " gombot. A kódszámunkkal élesíthetjük a riasztórendszert.

Kódszám átprogramozása:

..........................  A rendszer kikapcsolt állapotába megnyomjuk a  " * " és az 5-ös

gombokat , ezután a régi kódszámot bekódoljuk , majd nyomjuk meg

a 01 -es számot mivel ez a kódszámunk sorszáma. Adjuk  meg  az új

négyszámjegyű kódszámunkat. Ha nem kívánunk másik kóddal foglalkozni,

02-16-ig , akkor a " # " gombbal lépjünk ki a kódszámprogramozásból.

Mentő kérés :

......................      Az " A " gomb megnyomásával mentő kéréséről értesíthetjük a diszpécser központot.

Tűz jelzés :

................            Az " F " gomb megnyomásával a rendszer szaggatott sziréna hangjelzést ad,

/ ez nemzetközileg a tűz jelzése /

Támadás jelzés:

........................  . A  " P  " gomb megnyomásával a szirénák működésbe lépnek,

folyamatos hangjelzést adnak , kikapcsolása az érvényes

számsorral történik.

Riasztás lekérdezése: " * " 3-as gomb megnyomásával történik ,az a zóna világit ahol

....................................    a riasztás történt.

.

A hibák lekérdezése: " * " 2-es gomb megnyomásával történik.

...................................  Ha az  1-es zóna világit, akkor akkumulátor hiba van.

//      2-es          //                        220v              //

//      3-as          //                  nappali zóna        //

//      4-es          //                  telefonvonal        //

//      5-ös          //                  kommunikációs  //

//      6-os          //                  sziréna áramkör  //

//      7-es          //                  füstérzékelő        //

//      8-as          //                  rendszer óra        //

Rendszer teszt:

..........................." * " "6 " mesterkód " 8 " , a szirénák és a kijelzők aktivizálódnak két másodpercig.

Követő jelzés kiváltása:

.......................... " *" "6" mesterkód " 6 " megnyomása után , napközben a kezelőn diszkrét

hangjelzés hallható, ha a zónában mozgás van .

Kikapcsolása " * " " 6 " mesterkód " 6 "  és a  " # " megnyomásával történik.

Szervizkulcs:

.....................      A központi egységen található, alkalmazása: amennyiben kódzárral nem

tudjuk kezelni a rendszert , a kulcsot elfordítva elhallgatnak a szirénák.

A szervizt mielőbb értesítsük a javítás miatt.

Zónák megnevezése.:

......................................    1. zóna :..............................................................................................................

2. zóna:...............................................................................................................

3. zóna:...............................................................................................................

4. zóna:...............................................................................................................

5. zóna:...............................................................................................................

6. zóna:...............................................................................................................

7. zóna:...............................................................................................................

8. zóna:...............................................................................................................

9. zóna:...............................................................................................................

10. zóna:...............................................................................................................

11. zóna:...............................................................................................................

12. zóna:...............................................................................................................

13. zóna:...............................................................................................................

14. zóna:...............................................................................................................

15. zóna:...............................................................................................................

16. zóna:...............................................................................................................

Sikeres alkalmazást kíván a GOND-X  Kereskedelmi  és Vállalkozási

Iroda minden dolgozója

Gondi István : 06-20-9578-636                                                                   Pető György: 06-20-771-43-86

24- órás diszpécser ügyelet : 06-74 -465-531

Gond-X  Kft. 7200 Dombóvár Hunyadi tér 14.