GOND-X

BIZTONSÁGTECHNIKA

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ   DSC 1616 – DSC 1864 RENDSZERRE

A számsor 4 db számjegyből áll.

Figyelem!   A számsor átprogramozása közben tilos a " * " -ot vagy a " # " -et megnyomni,

ez az utasítás  nem értelmezhető a riasztóközpont számára.

Bekapcsolás:  Alaphelyzetben a kezelőegységen a pontos idő látható.

......................  Bezárjuk a nyílászárókat, huzatmentesen. Elhagyjuk a védett teret, ekkor

a kezelőegységen a zöld fénynek világítania kell. Ha nem világít ,nyomjuk meg a # gombot.

Nyitott zónák esetén a kezelőegységen a zónák sorszáma látható. Ellenőrizzük a védett teret.

Csak a zöld fény megjelenése után lehet az érvényes kóddal bekapcsolni a redszert.

Ekkor a kezelőegységen a piros fénynek világítania kell.

Ezt követően 60 mp-en belül el kell hagyni a helyiséget.

Ezek után  önműködően bekapcsolódik a rendszer.

Bekapcsolt rendszernél a zöld fény nem világit , a késleltetési

idő letelte után.

Kikapcsolás:

.....................   A bejárati ajtó megnyitása után ügyeljünk, hogy ne lépjünk a védett térbe,

mert azonnali riasztást váltunk ki. Az ajtó megnyitásától számított 20mp-ig

folyamatos hangjelzés hallható , ez idő alatt megadjuk az érvényes

kódszámot. Ekkor a kezelőegységen a piros fény elalszik, ez azt jelzi, hogy

a rendszert kikapcsoltuk.

Riasztás esetén:

........................Szabályos nyitást hajtunk végre. Ekkor a kezelőegységen a

riasztást okozó zóna sorszáma látható.

Ennek számát kérjük megjegyezni a riasztást kiváltó ok behatárolhatósága

miatt. Ezt követően megnyomjuk a  " # " gombot.

Zóna kiiktatás:

........................Megnyomjuk a  " * ", utána az  " 1 " -es gombot, ( ha kell ezt követően az érvényes

kódszámot ,) majd a kiiktatni kívánt zóna számát , mint pld. 01, 02, stb.

Ekkor a kiiktatott zónák sorszáma lesz látható, majd a  " # " megnyomása

után a többi zóna bekapcsolható.

( A rendszer kikapcsolása után a kiiktatott zónák alapállapotba kerülnek. )

Főkódszám átprogramozása:

.................................................A rendszer kikapcsolt állapotában nyomja meg a " * " és az 5-ös gombokat.

Kódolja a be a négy számjegyű főkódot, ezután a 40-es számot nyomja be.Ezt követően a négyjegyű számsort

programozza  be . Végül a " # " gomb megnyomásával lépjen ki a kódszámprogramozásból.

Ezzel az újonnan megadott számsor a főkód.

Alkódszámprogramozása:

............................................ A rendszer kikapcsolt állapotában nyomja meg a " * " és az 5-ös gombokat.

Ezután kódolja be a négyszámjegyű főkódot, ( ezzel lehetőség lett 01-32-ig  sorszámmal alkódot írni

32 személy részére.) A kívánt sorszám megadással, pld. 01 számok megnyomása után négy számjegyű

alkódszámsort írjon vagy irasson be, (ez a 01-32-ig igény szerint folytatható.)

Programozás végén a " # " gomb megnyomásával lépjen ki a funkcióból.

Mentő kérés :

......................   Az " A " gombok megnyomásával mentő kéréséről értesíthetjük a diszpécser központot.

Tűz jelzés :

..................      Az " F " gombok megnyomásával a rendszer szaggatott sziréna hangjelzést ad ,

/ ez nemzetközileg a tűz jelzése / kikapcsolása az érvényes kódszámmal történik.

Támadás jelzés:

......................... A  " P  " gombok megnyomásával a szirénák működésbe lépnek,

folyamatos hangjelzést adnak , kikapcsolása az érvényes kódszámmal történik

Riasztás lekérdezése: " * " 3-as gomb megnyomásával történik ,az a zóna sorszáma látható ahol a riasztás                                          történt.

…………………….

Késleltetett zóna azonnalira állitása: „* „  9-es  #  gomb megnyomásával történik. Kódszámunkkal

……………………………………..          élesithetjük a riasztórendszert.

Előzőleg kiiktatott zónák előhívása:  „ * „ 1 99-es # gomb megnyomásával  előhívhatjuk az előzőleg

…………………………………….           kiiktatott zónákat.

Füstjelzők alaphelyzetbe állitása: „ * „  7 2 és  # gomb megnyomomásával történik.

…………………………………

Sziréna és kijelző teszt: „ * „  6 mesterkód  4-es  gomb megnyomása után 2 másodpercig megszólalnak

………………………..          a szirénák, és a kijelzők világitanak.. Utána nyomjuk meg a # gombot.

Sárga fény világit , ha műszaki hiba van .

Hibák lekérdezése: " * "  2-es gomb megnyomásával történik.

.................................. Ha az  1-es   szám világit  akkor, sziréna vagy akkumulátor hiba van.

//   2-es         //                      220v                                     //

//   3-as         //                  telefonvonal                            //

//   4-es         //                  kommunikációs                     //

//   5-ös         //                  tűzzóna                                   //

//   6-os         //                  zóna rongálás                        //

//   7-es         //                  alacsony telep                       //

//   8-as         //                  rendszer óra                          //

.Követőjelzés kiváltása:        " * " " 4 " megnyomása után , napközben a kezelőn diszkrét

……………………….        hangjelzés hallható, ha a zónában mozgás van .

Kikapcsolása " * " " 4 " és a  " # " megnyomásával történik.

Szervizkulcs:

.....................  A központi egységen található, alkalmazása: amennyiben a kezelőegységgel nem

tudjuk kikapcsolni a rendszert , a kulcsot elfordítva elhallgatnak a szirénák.

A szervizt mielőbb értesítsük a javítás miatt.

Zónák megnevezése.:

......................................    1. zóna :...............................………    9. zóna:……………………………….

2. zóna:............................................  10. zóna:...............................................

3. zóna:........................................…  11. zóna.............................................…

4. zóna:...........................................   12.zóna............................................…..

5. zóna:...........................................   13.zóna..................................................

6. zóna:...........................................   14.zóna..................................................

7. zóna:...........................................   15.zóna..................................................

8. zóna:...........................................   16.zóna..................................................

Sikeres alkalmazást kíván a GOND-X  Kft

minden dolgozója

Gondi István : 06-20-9578-636                                                                   Pető György: 06-20-771-4386

Bilecz Tibor: 06-20-771-4370

Orbán Péter: 06-20-771-44-24

24-órás diszpécserközpont  06-74 -465 - 531

Fax:    06-74 -468 - 665

e-mail: info@gond-x.hu

Gond-X  Kft. Dombóvár 7200 Hunyadi tér 14.