GOND-X

BIZTONSÁGTECHNIKA

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ   DSC  PC 585 / DSC PC 1565 RENDSZERRE

A számsor 4 db számjegyből áll.

Figyelem!       A számsor átprogramozása közben tilos a " * " -ot vagy a " # " -et megnyomni,

ez az utasítás  nem értelmezhető a PC. számára.

Bekapcsolás:

......................  Bezárjuk a nyílászárókat, huzatmentesen. Elhagyjuk a védett teret, ekkor az

" ÜZEMKÉSZ " feliratú zöld fénynek világítania kell.

Csak a zöld fény megjelenése után lehet az érvényes kóddal bekapcsolni

a rendszert.

Ekkor a " BEKAPCSOLVA "  vagy a  " RENDSZER " feliratú sárga fény is

világit. Ezt követően 60 mp-en belül el kell hagyni a helyiséget.

Ezek után  önműködően bekapcsolódik a rendszer.

Bekapcsolt rendszernél a zöld fény nem világit , a késleltetési

idő letelte után.

Kikapcsolás:

.....................   A bejárati ajtó megnyitása után ügyeljünk, hogy ne lépjünk a védett térbe,

mert azonnali riasztást váltunk ki. Az ajtó megnyitásától számított 20mp-ig,

egy folyamatos hangjelzés hallható , ez idő alatt megadjuk az érvényes

kódszámot. Ekkor a " BEKAPCSOLVA" felirat  elalszik, ez azt jelzi, hogy

a rendszert kikapcsoltuk.

Riasztás esetén:

........................Szabályos nyitást hajtunk végre. Ekkor a kezelőegységen villog  a

" RENDSZER " és a riasztást okozó zóna fénye.

Ennek számát kérjük megjegyezni a riasztást kiváltó ok behatárolhatósága

miatt. Ezt követően megnyomjuk a  " # " gombot.

Zóna kiiktatás:

........................Megnyomjuk a  " * ", utána az  " 1 " -es gombot, ( ha kell ezt követően az érvényes

kódszámot ,) majd a kiiktatni kívánt zóna számát , mint pld. 01, 02, stb.

Ekkor a kiiktatott zónák melletti fény világit. Majd a  " # " megnyomása

után a többi zóna bekapcsolható.

( A rendszer kikapcsolása után a kiiktatott zónák alapállapotba kerülnek. )

Főkódszám átprogramozása:

.................................................A rendszer kikapcsolt állapotában nyomja meg a " * " és az 5-ös gombokat.

Kódolja a be a négyszámjegyű főkódot, ezután a 40-es számot nyomja be.Ezt követően a négyjegyű számsort

programozza  be . Végül a " # " gomb megnyomásával lépjen ki a kódszámprogramozásból.

Ezzel az újonnan megadott számsor a főkód.

Alkódszámprogramozása:

............................................ A rendszer kikapcsolt állapotában nyomja meg a " * " és az 5-ös gombokat.

Ezután kódolja be a négyszámjegyű főkódot, ( ezzel lehetőség lett 01-32-ig  sorszámmal alkódot írni

32 személy részére.) A kívánt sorszám megadással, pld. 01 számok megnyomása után négyszámjegyű

alkódszámsort írjon vagy irasson be, (ez a 01-32-ig igény szerint folytatható.)

Programozás végén a " # " gomb megnyomásával lépjen ki a funkcióból.

Mentő kérés :

......................   Az " A " gomb megnyomásával mentő kéréséről értesíthetjük a diszpécser központot.

Tűz jelzés :

..................      Az " F " gomb megnyomásával a rendszer szaggatott sziréna hangjelzést ad ,

/ ez nemzetközileg a tűz jelzése /

Támadás jelzés:

......................... A  " P  " gomb megnyomásával a szirénák működésbe lépnek,

folyamatos hangjelzést adnak , kikapcsolása az érvényes

számsorral történik.

Riasztás lekérdezése: " * " 3-as gomb megnyomásával történik ,az a zóna világit ahol

....................................    a riasztás történt.

Késleltetett zóna azonnalira állitása: „* „  9-es gomb megnyomásával történik. Kódszámunkal

……………………………………..          élesithetjük a riasztórendszert.

Füstjelzők alaphelyzetbe állitása: „ * „  7-es és az 1-es gomb megnyomomásával történik.

…………………………………

Sziréna és kijelző teszt: „ * „  6 mesterkód  4-es gomb megnyomása után 2 másodpercig megszólalnak

………………………..           a szirénák, és a kijelzők világitanak.

Rendszer :

................... Sárga fénye világit , ha riasztott a rendszer , vagy  műszaki hiba van . Az okát

le kell kérdezni az alábbiak  szerint .

Hibák lekérdezése: " * "  2-es gomb megnyomásával történik.

.................................. Ha az  1-es zóna világit, akkor akkumulátor hiba van.

//   2-es         //                      220v                //

//   3-as         //                  telefonvonal       //

//   4-es         //                  kommunikációs //

//   5-ös         //                  tűzzóna               //

//   6-os         //                  zóna rongálás    //

//   7-es         //                  alacsony telep    //

//   8-as         //                  rendszer óra       //

Követő jelzés kiváltása:

..........................................  " * " " 4 " megnyomása után , napközben a kezelőn diszkrét

hangjelzés hallható, ha a zónában mozgás van .

Kikapcsolása " * " " 4 " és a  " # " megnyomásával történik.

Szervizkulcs:

.....................  A központi egységen található, alkalmazása: amennyiben a kezelőegységgel nem

tudjuk kikapcsolni a rendszert , a kulcsot elfordítva elhallgatnak a szirénák.

A szervizt mielőbb értesítsük a javítás miatt.

Zónák megnevezése.:

......................................    1. zóna :..............................................................................................................

2. zóna:...............................................................................................................

3. zóna:...............................................................................................................

4. zóna:...............................................................................................................

5. zóna:...............................................................................................................

6. zóna:...............................................................................................................

7. zóna:...............................................................................................................

8. zóna:...............................................................................................................

Sikeres alkalmazást kíván a GOND-X  Kft

minden dolgozója

Gondi István : 06-20-9578-636                                                                   Pető György: 06-20-771-43 86

Bilecz Tibor: 06-20-771-43 70

Orbán Péter:  06-20-771-44 24

24-órás diszpécserközpont:     06-74-465-531

Fax:    06-74-468-665

e-mail: info@gond-x.hu

Gond-X  Kft. Dombóvár 7200 Hunyadi tér 14.